ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СИСТЕМА

PANASONIC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:

КХ-Т3281ВХ, КХ-Т3280МВ, КХ-Т3280МХ

Принадлежности: телефонная трубка (1шт), сетевой адаптер (1шт), 4-х проводной кабель телефонной линии с зелеными вилками (1шт), провод телефонной трубки (1шт), розеточный адаптер (только для КХ-Т3281ВХ, 1шт), 2-х проводной кабель телефонной линии с прозрачными вилками (1шт).

Стр. 4 Оригинала

Расположение органов управления

One-Touch Dialing Buttons – Кнопки Быстрого Набора Номера; Extension keys and indicators – Расширенный набор кнопок и индикаторов; PAGE Button – Кнопка PAGE (СТРАНИЦА); HOLD Button – Кнопка HOLD; VOLUME Control Button – Кнопка регулировки громкости; REDIAL Button – Кнопка повторного набора номера; SP-PHONE Button and indicator – Кнопка и индикатор SP-PHONE; MIC – МИКРОФОН; MUTE Button – Кнопка MUTE; FLASH Button – Кнопка FLASH; PAUSE Button – Кнопка PAUSE.

Стр. 5 Оригинала

CONF Button – Кнопка CONF (КОНФЕРЕНЦИЯ); PROGRAM Button – Кнопка ПРОГРАММА; LOWER Button – Кнопка LOWER; LINE 2 Button – Кнопка ЛИНИЯ 2; LINE 1 Button – Кнопка ЛИНИЯ 1; INTERCOM Button and Indicator – Кнопка и индикатор ИНТЕРКОМ; DIALING MODE Selector – Переключатель режима дозвона; RINGER Selector – Переключатель ЗВОНКА; POWER FAILURE LINE SELECT - ПЕРЕХОД НА ДРУГУЮ ЛИНИЮ ПРИ СБОЕ В ПИТАНИИ ДАННОЙ ЛИНИИ.

Стр. 6 Оригинала

Индикаторы и их статус

Каждый индикатор линии работает так, как объясняется в таблицах

| Индикатор Интерком |  |
| --- | --- |
| Выкл | Интерком свободен |
| Вкл | Линия интеркома занята |
| Медленное мигание (зеленым) | С линии интеркома дается сигнал вызова |
| Быстрое мигание (зеленым) | Прием сигнала вызова на интерком |
| Вкл (красным) | Интерком занят на другой линии |

| Индикаторы линии |  |
| --- | --- |
| Выкл | Линия свободна |
| Вкл (зеленый) | Ваш телефон используется внешней линией |
| Медленное мигание (зеленым) | На дополнительном телефоне присутствует вызов |
| Вкл (красный) | Внешней линией пользуется абонент другого дополнительного телефона |
| Медленное мигание (красным) | На другом телефоне присутствует вызов |
| Быстрое мигание (красным) | Прием сигнала вызова |

| Индикаторы расширения |  |
| --- | --- |
| Выкл | Расширение свободно |
| Вкл (красный) | - Расширение занято или с него дается вызов - Другое расширение используется или дает вызов |

Надписи к рисунку на стр. 6 Оригинала:

Intercom indicator – Индикатор интерком; Line indicators – Индикаторы линий; Extension indicators – Индикаторы расширения.

Подключение

Подключение сетевого адаптера и проводной телефонной трубки (см. Рис на стр. 7 Оригинала).

Handset – Проводная телефонная трубка; To power outlet – к розетке сети перем. тока; Plug Adaptor – Адаптер вилки; AC Adapter – Сетевой адаптер; Fasten the cord to the holder – Ïðèкрепите кабель к держателю; Cord holder – проводной держатель.

Замечание:

- для моделей КХ-Т3281ВХ, КХ-Т3280МВ, КХ-Т3280МХ используйте только проводную трубку Panasonic è ñåòåâîé àäàïòåð Panasonic.

- КХ-Т3281ВХ

- КХ-А09ВМ и сетевой адаптер ...... перем 220-240В, 50/60 Гц.

- КХ-Т3280МХ

- КХ-А09...... перем 120В, 60 Гц.

- При сбоях в сети питания блок функционирует как обычный телефон.

- К каждому блоку должен постоянно быть подключен сетевой адаптер.

- Стр. 8 Оригинала

- Подключение к разъемам телефонной линии

- В параллель можно подключить максимум восемь телефонных аппаратов КХ-Т3281ВХ, КХ-Т3280МВ, КХ-Т3280МХ.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ðàçúåìàì 2-õ ïðîâîäíîé òåëåôîííîé ëèíèè

- для использования интеркома Вы должны подключить кабель телефонной линии к телефонному разъему «L1/L2» на блоке.

- Надписи к рисунку на странице 8 Оригинала:

- Parallel connected telephone line jack - Разъем телефонной линии, подключаемой параллельно; Two-line telephone jack - Разъем двухпроводной телефонной линии; To another KX-T3281BX, KX-T3280MB, KX-T3280MX - к другому телефону (КХ-Т3281ВХ, КХ-Т3280МВ, КХ-Т3280МХ); Telephone line cord with GREEN plugs - Кабель телефонной линии с ЗЕЛЕНЫМИ вилками; GREEN plug - ЗЕЛЕНАЯ вилка.

- На странице 8 Оригинала внизу приведена схема подключения телефонов PANASONIC (до восьми штук). При этом, если к телефонам моделей KX-T3281BX, KX-T3280MB, KX-T3280MX подключается телефонный аппарат другой какой-нибудь модели, то индикаторы линии телефонов моделей KX-T3281BX, KX-T3280MB, KX-T3280MX не будут отображать информацию о состоянии линии, к которой подключен этот телефонный аппарат.

- Стр. 9 Оригинала

- Альтернатива разъему двухпроводной телефонной линии:

- используйте дополнительный Т-образный адаптер; соединения выполняйте по схеме, приводимой на странице 9 Оригинала.

- Надписи к рисунку на стр. 9 Оригинала:

- Optional T-adaptor - Дополнительный (опциональный Т-образный адаптер); Telephone line cord with GREEN plugs - Кабель телефонной линии с ЗЕЛЕНЫМИ вилками; Two-line telephone jack - Разъем двухпроводной телефонной линии; GREEN plug - ЗЕЛЕНАЯ вилка; To another KX-T3281BX, KX-T3280MB, KX-T3280MX - к другому телефону (КХ-Т3281ВХ, КХ-Т3280МВ, КХ-Т3280МХ).

- - При включении сетевого адаптера в сеть переменного тока и до подключения к телефонной линии, убедитесь в том, что мигают все индикаторы подключения дополнительных телефонов. Если они не мигают, сотрите ранее сохраненный номер дополнительного телефона, последовательно нажав на кнопки PROGRAM и PAGE. После подключения телефона в телефонный разъем, назначьте подключенному телефону номер (см. стр. 37 Оригинала).

- Стр. 10 Оригинала

- Подключение к двум однопроводным телефонным разъемам

- Надписи к рисунку на стр. 10 Оригинала:

- Telephone line cord with GREEN plugs - Кабель телефонной линии с ЗЕЛЕНЫМИ вилками; LINE 2  -  ЛИНИЯ 2; Single line telephone jack - Телефонный разъем однопроводной телефонной линии; LINE 1 -  ЛИНИЯ 1; TRANSPARENT plug - ПРОЗРАЧНАЯ вилка; Optional T-adaptor - Дополнительный (опциональный Т-образный адаптер); To another KX-T3281BX, KX-T3280MB, KX-T3280MX - к другому телефону (КХ-Т3281ВХ, КХ-Т3280МВ, КХ-Т3280МХ).

- Стр. 11 Оригинала

- Использование телефонного аппарата только в качестве двухпроводного телефона

- Подключение к разъему двухпроводной телефонной линии

- Надписи к рисунку:

- Telephone line cord with GREEN plugs - Кабель телефонной линии с ЗЕЛЕНЫМИ вилками; Two-line telephone jack - Разъем двухпроводной телефонной линии; GREEN plug - ЗЕЛЕНАЯ вилка.

- Подключение к двум разъемам однопроводной телефонной линии

- Telephone line cord with GREEN plugs - Кабель телефонной линии с ЗЕЛЕНЫМИ вилками; Single line telephone jack - Телефонный разъем однопроводной телефонной линии; Telephone line cord with transparent plugs - Кабель телефонной линии с прозрачными вилками; GREEN plug - ЗЕЛЕНАЯ вилка; TRANSPARENT plug - ПРОЗРАЧНАЯ вилка.

- Стр. 12 Оригинала

- Установка переключателей

- ¬ Кнопка регулировки ГРОМКОСТИ

- Переключатель режима ДОЗВОНА

- ® Переключатели ЗВОНКА

- ¯ ВЫБОР РАБОЧЕЙ ЛИНИИ (В СЛУЧАЕ СБОЕВ В ПИТАНИИ ТЕЛЕФОНОВ)

- ¬ Кнопка регулировки ГРОМКОСТИ: Вы можете изменять уровень громкости в телефонной трубке или динамике

- Переключатель режима ДОЗВОНА: поставьте переключатель в положение TONE, когда на обоих телефонных линиях есть служба touch tone.

- ® Переключатели ЗВОНКА: (ЛИНИЯ1, ЛИНИЯ2, ИНТЕРКОМ)

- Используется для установки уровня звонка на каждой линии. Установите переключатели в положение HIGH или LOW. Если переключатели установлены в положение OFF (ВЫКЛ), телефонный аппарат звонить не будет. При поступлении еще одного вызова, когда Вы уже разговариваете с кем-то по телефону, звонок не звонит, но Вы услышите в этом случае гудки с пятисекундным интервалом (см. стр. 28 Оригинала).

- Стр. 13 Оригинала

- ¯ ВЫБОР РАБОЧЕЙ ЛИНИИ (В СЛУЧАЕ СБОЕВ В ПИТАНИИ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ): во время сбоев в питании данный телефон используется как однопроводный телефон. Выберите ЛИНИЮ (Л1 или Л2), которую Вы хотите использовать во время сбоя.

- При поступлении вызова на другую линию Ваш телефон не зазвенит.

- Функции Hold, Intercom, Paging, Conference и SP-PHONE не работают.

- Не будет гореть индикатор LINE.

- Не будут работать переключатели RINGER.

- Если в параллель подключено более пяти телефонных аппаратов, подключайте к каждой линии (1 или 2) не более пяти телефонов. В противном случае при вызове Вашего телефона но может не зазвонить.

- Программирование станции

- Описываемая ниже процедура программирования должна быть проведена на каждом дополнительном телефоне. Назначьте каждому дополнительному телефону номер.

| Программа | Начальная установка | Страница Оригинала |
| --- | --- | --- |
| Автоматический выбор линии Когда Вы снимаете трубку, запрограммированная телефонная линия выбирается автоматически. Назначение номера дополнительного телефона Каждому дополнительному телефону должен быть назначен свой номер. Для этого нужно нажать кнопку PROGRAMM, а затем кнопку EXT 1-8. Установка вида сигнала оповещения при вызове по интеркому При приеме на дополнительный телефон сигнала вызова по интеркому (внутренняя связь между телефонами) Вы можете оформить сигнал вызова в виде звонка, голоса или автоответа. Ограничение междугородных телефонных звонков Запрет набора определенных междугородных телефонных номеров. | АВТО (будет выбрана свободная линия) Не назначен Звонок Ограничение не установлено | 36 37 38 32 |

Стр. 14 Оригинала

Как звонить с телефона

Когда Вы поднимите трубку с телефонного аппарата (или нажмете кнопку SP-PHONE), автоматически будет выбрана свободная линия (1 или 2), так как начальной программной установкой телефонного аппарата является АВТО опции «Автоматического выбора линии». Если Вы хотите изменить режим, см. стр. 36 Оригинала.

Надписи к рисунку на стр. 14 Оригинала:

LINE 1 Button and indicator - Кнопка и индикатор линии 1; LINE 2 Button and indicator - Кнопка и индикатор линии 2; VOLUME Control Button - Кнопка регулировки ГРОМКОСТИ; REDIAL Button - Кнопка повторного набора номера; SP-PHONE Button and indicator - Кнопка и индикатор SP-PHONE.

Замечание:

- Вы можете позвонить по еще одному номеру или ответить на второй вызов на другой линии во время разговора по первой линии. (См стр. 28 Оригинала).

- Пользователь дополнительного телефона, разделяющий эту же телефонную линию, не может включиться в диалог с говорящими.

- Стр. 15 Оригинала

- Разговор по телефону через телефонную трубку

- 1	Снимите трубку. Телефонный аппарат автоматически выберет свободную линию; при этом загорится зеленый индикатор линии.

- 2	Наберите телефонный номер.

- 3	Когда на другом конце снимут трубку, говорите. Для того, чтобы переключится на громкую связь (через динамик), нажмите кнопку SP-PHONE. Трубку можно положить на рычаг.

- 4	По окончании разговора положите трубку на рычаг. При этом зеленый индикатор линии выключится.

- Регулировка громкости звука в телефонной трубке

- Вы можете регулировать уровень громкости звука в телефонной трубке кнопкой VOLUME (ГРОМКОСТЬ) во время разговора по телефону. Громкость регулируется ступенчато (есть три уровня громкости - Высокий, Средний, Обычный). Для увеличения уровня громкости нажмите кнопку 	     , а для уменьшения -        .

- Вы услышите три гудка при высоком или обычном уровне. После того, как Вы повесите трубку, уровень громкости будет сохранен.

- Стр. 16 Оригинала

- Разговор по телефону через динамик

- 1	Нажмите кнопку SP-PHONE. Телефонный аппарат автоматически  выбирает свободную линию, загорается зеленый индикатор линии и индикатор SP-PHONE.

- 2	Наберите телефонный номер, по  которому Вы хотите позвонить.

- 3	Разговаривайте по телефону через микрофон (MIC). Для того, чтобы переключиться на разговор через телефонную трубку, снимите ее с рычага.

- 4	По окончании разговора по телефону нажмите кнопку SP-PHONE. Оба индикатора при этом погаснут.

- Замечание:

- Если Вы хотите выбрать ЛИНИЮ 2 (или ЛИНИЮ 1) при снятии телефонной трубки, установите переключатель «Auto line selection» в режим «LINE 2» (или «LINE 1»).

- Вы можете набирать телефонный номер вручную независимо от установки «Auto line selection»; для этого выполните описанные ниже действия:

- При разговоре через телефонную трубку: снимите телефонную трубку, затем нажмите кнопку LINE.

- При разговоре через динамик: Нажмите кнопку LINE (SP-PHONE включается автоматически).

- Дополнительные сведения о разговоре через динамик см на стр. 17 Оригинала.

- Регулировка уровня громкости в динамике

- Вы можете регулировать уровень громкости звука в динамике, используя кнопку VOLUME во время разговора. (Существует 12 уровней громкости звука в динамике). Для увеличения громкости звука в динамике нажмите кнопку       , а для уменьшения громкости - кнопку 	    .

- На максимальном и минимальном уровнях громкости звука в динамике Вы услышите три гудка. После этого введенный уровень громкости будет автоматически сохранен.

- Полезные советы по использованию динамика:

- Лучше всего пользоваться динамиком в тихой комнате.

- Если на другой стороне телефонной линии при разговоре Вас плохо слышат, уменьшите уровень громкости звука в динамике.

- Если Вы и Ваш собеседник разговариваете по телефону друг с другом одновременно, может быть потеряна часть сообщаемой Вами или Вашим собеседником информации. Во избежание этого разговаривайте по телефону по очереди.

- Если Вы ошиблись при наборе номера

- Как следует нажмите кнопку FLASH. Вы услышите длинный гудок. Наберите правильный номер.

- Повторный набор номера

- Нажмите кнопку REDIAL. При использовании телефонной трубки телефонный аппарат однократно набирает последний телефонный номер, набиравшийся Вами. При использовании динамика телефонный аппарат набирает последний набиравшийся Вами номер до 15 раз в течение 10 минут, если линия занята. (Автоматический дозвон).

- Замечание:

- Перед тем, как нажимать кнопку REDIAL убедитесь в том, что выбрана одна из линий - 1 или 2.

- Стр. 18 Оригинала

- Ответ по телефону

- При приеме вызова на Ваш телефонный аппарат кратко загорается красным цветом индикатор LINE. Снимите телефонную трубку или нажмите на кнопку SP-PHONE, чтобы ответить на звонок. Телефонный аппарат автоматически выбирает активную телефонную линию, по которой пришел вызов, и индикатор линии начинает гореть ровным зеленым цветом. По окончании разговора положите трубку на рычаг или нажмите кнопку SP-PHONE.

- Замечание:

- Если в опции «Automatic line selection» выбран режим «AUTO», телефонный аппарат выбирает активную телефонную линию автоматически при съеме трубки с рычага. Если выбран один из режимов - «LINE1», «LINE2», «INTERCOM», нажмите кнопку активной линии после того, как Вы сняли трубку или нажали кнопку SP-PHONE.

- Если переключатель RINGER находится в положении OFF, звонок не работает. Установите этот переключатель в положение HIGH или LOW.

Стр. 19 Оригинала

Автоматический набор телефонного номера

В памяти Вашего телефонного аппарата можно сохранить до 28 телефонных номеров. (14 номеров для ячеек верхнего блока памяти, и 14 – для ячеек нижнего блока памяти). Сохраненный в памяти номер может быть набран автоматически - для этого нужно нажать соответствующую кнопку автоматического набора номера.

Сохранение телефонных номеров в памяти телефонного аппарата

Каждая ячейка памяти аппарата способна хранить телефонный номер, имеющий до 16 разрядов включительно. Прежде всего, убедитесь в том, что трубка телефона находится на рычаге, сетевой адаптер подключен к сети переменного тока и выключен индикатор SP-PHONE.

Стр. 20 Оригинала

Использование ячеек верхнего блока памяти

- Нажмите кнопку PROGRAM. При этом загорится индикатор MUTE.

- Введите телефонный номер, который нужно сохранить в памяти аппарата (до 16-ти цифр).

- Нажмите одну из кнопок автоматического набора номера, чтобы выбрать для этого номера ячейку памяти телефонного аппарата. После этого: Вы услышите либо одинарный гудок, который означает, что набранный Вами номер успешно занесен в память, либо двойной гудок, который означает, что этот номер уже присутствует в памяти аппарата. Для занесения в память других номеров повторите действия пунктов 1 – 3.

Замечание:

- Если Вы ошиблись при наборе номера, нажмите кнопку PROGRAM, чтобы выйти из режима программирования, а затем начните снова с пункта 1 и наберите правильный номер.

- Кнопкам PAUSE, FLASH, * или # может поставлен в соответствие одна дополнительная цифра.

- Если сетевой адаптер был отключен от сети переменного тока в течение времени более 30 минут, то перед тем, как звонить, используя кнопки автоматического набора, телефонные номера, занесенные в память телефонного аппарата, необходимо ввести заново.

Стр. 21 Оригинала

Использование ячеек нижнего блока памяти

- Нажмите кнопку PROGRAM. При этом загорится индикатор MUTE.

- Введите телефонный номер, который нужно сохранить в памяти аппарата (до 16-ти цифр).

- Нажмите кнопку LOWER, чтобы выбрать нижнюю память аппарата. При этом индикатор MUTE начнет мигать.

- Нажмите одну из кнопок автоматического набора номера, чтобы выбрать для этого номера ячейку памяти телефонного аппарата. После этого: Вы услышите либо одинарный гудок, который означает, что набранный Вами номер успешно занесен в память, либо двойной гудок, который означает, что этот номер уже присутствует в памяти аппарата. Для занесения в память других номеров повторите действия пунктов 1 – 4.

Замечание:

- Если Вы ошиблись при наборе номера, нажмите кнопку PROGRAM, чтобы выйти из режима программирования, а затем начните снова с пункта 1 и наберите правильный номер.

Стр. 22 Оригинала

Подтверждение сохраненного номера

Занесите телефонный номер, который Вы хотите подтвердить, в ту же самую ячейку памяти. При этом Вы услышите один или два гудка.

Два гудка с последующим однократным миганием индикатора MUTE:

Введенный номер – тот же, что вводился ранее.

Один гудок с последующим выключением индикатора MUTE:

Номер, занесенный вторично на эту ячейку памяти, отличается от того, который заносился в нее ранее.

Стирание номера из памяти:

- Нажмите кнопку PROGRAM.

- Если номер занесен в верхнюю ячейку памяти: нажмите кнопку автоматического набора номера, соответствующую тому номеру, который Вы хотите стереть из памяти аппарата. Если же номер находится в нижней ячейке памяти, нажмите кнопку LOWER, а затем соответствующую кнопку автоматического набора номера.

Памятка

Выньте памятку и запишите имена или телефонные номера, ассоциированные с соответствующей кнопкой автоматического набора номера.

Cover - Çàùèòíàÿ ïîâåðõíîñòü; Memory Card – Памятка.

Стр. 23 Оригинала

Вызов номера из памяти

(Набор номера одним касанием кнопки автоматического набора номера)

- С использованием ячеек верхней памяти телефонного аппарата: нажмите кнопку автоматического набора номера, которой соответствует желаемый телефонный номер. При этом автоматически включится SP-PHONE, и будет набран выбранный телефонный номер. Или: с использованием ячеек нижнего блока памяти: нажмите кнопку LOWER. При этом автоматически включится SP-PHONE. Затем нажмите кнопку автоматического набора номера, которая соответствует желаемому телефонному номеру. Начнется набор данного номера.

- Снимите телефонную трубку, чтобы разговаривать через нее. Если же Вы хотите продолжать разговаривать через динамик, не поднимайте трубку; разговаривайте через микрофон (MIC).

Замечание:

- Телефонная линия, которая будет использоваться для разговора, будет выбрана автоматически (опция «Automatic line selection»).

Стр. 24 Оригинала

Вызов по интеркому

Интерком используется для связи пользователей, у которых имеются дополнительные телефоны. Убедитесь в том, что каждому дополнительному телефонному аппарату присвоен свой номер.

Нажмите кнопку ЕХ1 – ЕХ8, соответствующую номеру телефона, куда Вы хотите позвонить. При этом автоматически включатся SP-PHONE и INTERCOM. Если линия INTERCOM занята, Вы услышите гудок «занято» и не сможете связаться с данным телефоном по интеркому.

Замечание:

Когда Вы нажимаете кнопку номера дополнительного телефона, который Вы хотите вызвать по интеркому, Вы можете услышать различные типы гудков. Если в опции «Intercom alerting type setting» присутствует установка Bell, Вы услышите длинный гудок. Если же присутствуют установки Voice или Answer Back, Вы услышите два гудка подтверждения, после чего можно разговаривать по интеркому.

Ответ на вызов по интеркому

При поступлении сигнала оповещения по интеркому (Bell или Voice) снимите телефонную трубку или нажмите кнопку SP-PHONE. Выбор режима «Answer Back» в опции « Intercom alerting type setting» ïîçâîëÿåò äëÿ ðàçãîâîðà íå íàæèìàòü êíîïêó SP-PHONE. Вы  можете сразу же начать разговор. (См. стр. 38 Оригинала).

Замечание:

При поступлении телефонного вызова из вне во время разговора по интеркому слышен гудок.

Стр. 25 Оригинала

Ответ на вызов по интеркому, направленный на другой дополнительный телефон

Это свойство позволяет Вам отвечать на вызов по интеркому, который был послан на другой дополнительный телефон.  Индикатор INTERCOM загорается красным цветом.

- Нажмите кнопку INTERCOM. Автоматически включается SP-PHONE, и выдается сигнал «занято». Для разговора через телефонную трубку снимите ее.

- Нажмите кнопку PAGE.

Замечание:

Если на приемной стороне дополнительного телефона в опции « Intercom alerting type setting» присутствует установка Answer Back, Вы не сможете ответить на вызов.

Стр. 26 Оригинала

Рассылка сообщений на все дополнительные телефоны (paging)

Вы можете рассылать сообщения одновременно на все дополнительные телефоны.

Как отослать сообщение (paging)

Убедитесь в том, что индикатор INTERCOM не горит красным цветом.

- Нажмите кнопку INTERCOM. Появится тон набора номера. Если линия INTERCOM занята, Вы услышите гудок «занято», и не сможете послать сообщение.

- Нажмите кнопку PAGE, и сделайте объявление через микрофон после двух подтверждающих гудков. Вы можете начать разговор с абонентом дополнительного телефона, когда на том конце сняли трубку или нажали кнопку SP-PHONE. Во время вызова Вы можете послать сообщение сразу на все дополнительные телефоны, нажав на кнопку HOLD и кнопку PAGE.

Ответ на пришедшее сообщение

Если в динамике Вы услышали объявление, снимите трубку (или нажмите кнопку SP-PHONE или INTERCOM) и начните разговор. Во время пользования интеркомом индикатор INTERCOM будет гореть зеленым цветом.

Стр. 27 Оригинала

Передача внешнего вызова на другой дополнительный телефон

Даже в процессе разговора с внешним абонентом можно использовать линию INTERCOM. Это позволяет Вам передавать вызов на любой из дополнительных телефонных аппаратов.

Передача вызова после ответа другого дополнительного телефона

- Нажмите кнопку HOLD, чтобы перевести внешний вызов в состояние ожидания. Индикатор линии при этом меняется с постоянного зеленого цвета на мигание зеленым. Автоматически включается индикатор INTERCOM и загорается зеленым цветом.

- Нажмите кнопку соответствующего дополнительного телефона (ЕХ1 – ЕХ8), чтобы послать сообщение другому пользователю. Подождите, пока придет ответ. Скажите пользователю, что Вы передаете ему внешний вызов.

- Положите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE. При этом телефонный аппарат передает внешний вызов.

Передача вызова на другой телефон без предварительного объявления

- Нажмите кнопку HOLD.

- Нажмите кнопку дополнительного телефона (ЕХ1 – ЕХ8).

- Положите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE, чтобы передать вызов.

- Индикатор линии телефона, куда передан вызов, начинает мигать красным цветом.

- Замечание:

- Сначала нажмите кнопку HOLD. Нажатие кнопки INTERCOM до нажатия кнопки HOLD прерывает внешний вызов.

- Если телефон, куда Вы хотите передать внешний вызов, не отвечает, нажмите кнопку LINE, чтобы вернуться к внешнему абоненту.

- Стр. 28 Оригинала

- Использование другой линии во время разговора по телефону

- Во время разговора по телефону на Вашем телефонном аппарате может загореться индикатор другой телефонной линии, и одновременно будет подаваться гудок (каждые 15 секунд). Это говорит о том, что Вам звонят. Вы можете ответить на второй звонок не разрывая связи с первым собеседником. Также можно позвонить по еще одному номеру, не разрывая связи с первым собеседником.

- 1	Пример: Вы используете линию 1. Нажмите кнопку HOLD, чтобы перевести используемую в данный момент линию (LINE 1) в режим ожидания. При этом индикатор этой линии начнет мигать зеленым цветом. Автоматически включается и горит зеленым цветом индикатор INTERCOM.

- 2	Нажмите кнопку LINE 2, чтобы ответить на вызов (или позвонить по другому телефону). При этом индикатор LINE 2 загорается зеленым цветом.

- 3	Для того, чтобы вернуться к первому собеседнику (на линию 1), нажмите кнопку LINE 1. При этом индикатор LINE 1 загорится зеленым цветом, после чего соединение по второй линии будет разорвано.

- Замечание:

- Если в третьем пункте нужно переключиться на первую линию без разрыва связи по линии 2: нажмите кнопку HOLD, а затем кнопку LINE 1.

- Перевод дополнительного телефона из режима ожидания: снимите трубку, затем нажмите требуемую кнопку LINE, или кнопку LINE, индикатор которой мигает красным цветом.

- Если во время разговора по телефону поступает еще один вызов, звонок с приходом этого вызова не зазвенит, но будут слышны гудки с интервалом каждые 15 секунд. Когда переключатель RINGER поставлен в положение OFF, гудки выдаваться не будут.

- Стр. 29 Оригинала

- Вызов по интеркому во время телефонного разговора

- 1	Пример: Вы используете линию 1. Нажмите кнопку HOLD, чтобы перевести используемую в данный момент линию (LINE 1) в режим ожидания. При этом индикатор линии начнет мигать зеленым цветом. Автоматически включается и горит зеленым цветом индикатор INTERCOM.

- 2	Нажмите кнопку дополнительного телефона (1 - 8) (вызов по интеркому). Индикатор этого телефона загорится красным цветом.

- 3	Чтобы вернуться к прежнему собеседнику (на линию 1), нажмите соответствующую кнопку LINE (LINE 1). При этом индикатор LINE 1 начинает гореть зеленым цветом, и связь по интеркому разрывается.

- Замечание:

- Если в третьем пункте нужно переключиться на первую линию без разрыва связи по линии 2: нажмите кнопку HOLD, а затем кнопку LINE 1.

- Если Вы на втором шаге повесили трубку, телефонный аппарат передает вызов на выбранный дополнительный телефон.

- Стр. 30 Оригинала

- Режим конференции

- Так называется режим разговора по двум телефонным линиям одновременно, когда оба Ваших собеседника могут разговаривать  друг с другом.

- Случай двух внешних абонентов

- 1	Пример: Вы используете линию 1: нажмите кнопку HOLD, чтобы перевести линию Вашего первого собеседника (LINE 1) в режим ожидания. Автоматически включается и горит зеленым цветом индикатор INTERCOM.

- 2	Нажмите кнопку LINE, соответствующую другой линии (LINE 2), чтобы позвонить или ответить на второй звонок.

- 3	При установлении связи со вторым абонентом нажмите кнопку CONF (Conference), чтобы установить режим конференции.

- В режиме конференции Вы можете повесить трубку или нажать кнопку SP-PHONE, если хотите закончить разговор с собеседниками, при этом они могут продолжать разговаривать.

- Разговор с одним внешним абонентом: нажмите кнопку LINE 1 (или LINE 2).

- Стр. 31 Оригинала

- Случай одного внешнего и одного внутреннего абонента

- 1	Пример: Вы используете линию 1: нажмите кнопку HOLD, чтобы перевести линию Вашего первого собеседника (LINE 1) в режим ожидания. Автоматически включается и горит зеленым цветом индикатор INTERCOM.

- 2	Нажмите кнопку дополнительного телефона (1 - 8) (вызов по интеркому).

- 3	При установлении связи со вторым абонентом нажмите кнопку CONF (Conference), чтобы установить режим конференции.

- В режиме конференции Вы можете повесить трубку или нажать кнопку SP-PHONE, если хотите закончить разговор с собеседниками, при этом они могут продолжать разговаривать.

- Разговор с внешним собеседником: нажмите кнопку LINE 1. При этом связь по интеркому разрывается.

- Разговор с внутренним собеседником: нажмите кнопку INTERCOM. При этом связь по телефону с внешним абонентом разрывается.

- Стр. 32 Оригинала

- Блокировка междугородных телефонных звонков

- Если Вы хотите запретить набор междугородного телефонного номера (или нескольких номеров, но не более 5) с Вашего телефона, Вы можете ввести в него код, состоящий из трех цифр,  соответствующий данному номеру. При совпадении первых трех цифр набираемого номера с цифрами введенного ранее кода из списка запрещенных номеров вызов по этому номеру блокируется.

- Установка телефона в режим блокировки междугородных телефонных звонков

- 1	Нажмите кнопку PROGRAM. При этом горит индикатор MUTE.

- 2	Нажмите кнопку REDIAL. При этом индикатор MUTE выключается.

- 3	Наберите «3 2».

- Переход в режим снятия блокировки междугородных звонков

- 1	Нажмите кнопку PROGRAM.

- 2	Нажмите кнопку REDIAL.

- 3	Наберите «3 1».

- После этого Ваш телефонный аппарат будет переведен в режим снятия блокировки междугородных телефонных звонков, а список введенных кодов останется в памяти аппарата.

- Стр. 33 Оригинала

- Занесение в память телефонного аппарата кодов запрещенных телефонных номеров

- 1	Нажмите кнопку PROGRAM. При этом горит индикатор MUTE.

- 2	Нажмите кнопку REDIAL. При этом индикатор MUTE выключается.

- 3	Наберите «4».

- 4	Введите трехзначный код блокировки телефонного номера. Чтобы ввести коды других телефонных номеров, повторите действия пунктов 1 - 4.

- Символ «* « используется для ввода телефонных номеров с цифрами 0-9. Например:  чтобы сохранить коды телефонных номеров «300-399»,  наберите «3**».

- Описанным выше способом Вы можете запретить международный звонок с Вашего телефона, введя его соответствующий код.

Замечание:

Если слышны 6 гудков при вводе кода телефонного номера, это означает, что Вы уже ввели максимальное число кодов телефонных номеров (5).

Сброс кодов запрещенных телефонных номеров

- Нажмите кнопку PROGRAM.

- Нажмите кнопку REDIAL.

- Наберите «4#».

После этого все хранящиеся в памяти телефонного аппарата коды будут стерты.

Стр. 34 Оригинала

Другие функции

Временный переход в режим TONE

Если на Вашей телефонной линии работает дополнительная служба (rotary service), Вы можете временно перейти из режима набора телефонных номеров в режим tone, нажав на кнопку TONE (*). Затем Вы можете ввести номера или коды системы телефонного автоответа или воспользоваться электронными банковскими и другими службами. После того, как Вы повестите трубку, телефонный аппарат автоматически вернется в обычный режим.

Кнопка PAUSE (Для пользователей PBX)

Если Ваш аппарат подключен к PBX, нужно набрать код доступа (обычно 9), чтобы выйти на внешнюю линию. В этом случае необходимо сделать паузу между набором кода доступа и телефонным номером, особенно в случае повторного звонка или занесения номера в память аппарата. Чтобы сделать паузу, нажмите кнопку PAUSE.

Стр. 35 Оригинала

Кнопка FLASH (Использование функции hookswitch)

Кнопка FLASH работает также, как и рычаг обычного телефона. Если Вы ошиблись при наборе номера, как следует нажмите кнопку FLASH. Неправильный телефонный номер сбросится, и Вы услышите длинный гудок, после чего можно набирать нужный номер.

Если Ваш телефонный аппарат подключен к PBX, слегка нажав на кнопку FLASH, Вы сможете использовать особые функции PBX, такие, как передача вызова дополнительного телефона.

Использование режима ожидания телефонного разговора

Чтобы использовать этот режим, Вам необходимо подписаться на службу ожидания телефонного разговора, которая предоставляется местной телефонной компанией.

Если при разговоре по телефону Вам поступает еще один звонок (Вы услышите вызов), слегка нажмите кнопку FLASH. При этом первый абонент переводится в режим ожидания, и Вы можете отвечать на второй звонок. Для возврата к первому собеседнику нажмите кнопку FLASH еще раз. При этом в режим ожидания переводится второй позвонивший Вам абонент.

Кнопка MUTE

Эта кнопка позволяет Вам убрать до нуля громкость Вашего голоса в трубке Вашего собеседника (Вы будете слышать его, но он не будет слышать Вас). Для этого нажмите кнопку MUTE. Загорится индикатор MUTE. Чтобы продолжить разговор, нажмите кнопку MUTE еще раз. При этом индикатор MUTE выключится.

Стр. 36 Оригинала

Программирование телефонного аппарата

Процедуру программирования необходимо провести на каждом дополнительном телефонном аппарате. Проверьте: находится ли телефонная рубка на рычаге, подключен ли сетевой адаптер к сети питания и выключен ли индикатор SP-PHONE.

Автоматический выбор линии

Эта функция дает возможность автоматически выбирать телефонную линию, когда Вы снимаете трубку или нажимаете кнопку SP-PHONE, чтобы позвонить.

1	Нажмите кнопку PROGRAM. При этом загорится индикатор MUTE.

2	Нажмите кнопку REDIAL. Индикатор MUTE выключится.

3	Наберите «1».

4	Введите  «1»,  «2»,  «3»  или  «4» посредством соответствующих кнопок для набора телефонных номеров.

1 - выбирается линия 1.

2 - выбирается линия 2.

3 - выбирается INTERCOM.

4 - режим AUTO (выбирается свободная линия, при этом по умолчанию линия 1 имеет приоритет).

- Телефонный аппарат выдаст после этого гудок, и установки будут сохранены.

Замечание:

Вы можете проверить только что введенную установку на предмет совпадения с установкой введенной ранее.

Два гудка: новая установка совпадает с введенной ранее.

Один гудок: установки различаются.

Стр. 37 Оригинала

Назначение номера дополнительного телефона

Для вызова или ответа по интеркому необходимо каждому дополнительному телефону назначить свой номер.

1 	Нажмите кнопку PROGRAM. При этом загорится индикатор MUTE.

2	Нажмите одну из кнопок EXT 1 - EXT 8. При этом выдается гудок, и номер заносится в память аппарата.

Замечание:

6 гудков означают, что только что введенный Вами номер уже назначен ранее другому дополнительному телефону. Смените номер, следуя процедуре, изложенной выше.

Отмена сохраненного номера дополнительного телефона

1	Нажмите кнопку PROGRAM.

2	Нажмите кнопку PAGE. При этом мигают все индикаторы дополнительных телефонов, пока не будет введен новый номер.

Стр. 38 Оригинала

Выбор сигнала оповещения о приходе вызова по интеркому

Режим оповещения о приходе вызова по интеркому (Bell/ Voice/ Answer Back) может быть запрограммирован на приемном дополнительном телефоне.

Bell: на приемной стороне при приходе вызова по интеркому слышен звонок

Voice: при приходе вызова по интеркому из динамика слышен голос

Answer Back: позволяет отвечать на вызов по интеркому через динамик без каких-либо дополнительных действий.

1	Нажмите кнопку PROGRAM. При этом загорится индикатор MUTE.

2	Нажмите кнопку REDIAL. Индикатор MUTE выключится.

3	Наберите «2».

4	Введите «1»,  «2»  или  «3».

1 - Bell.

2 - Voice.

3 - Answer Back.

Стр. 39 Оригинала

Список характерных неисправностей и методов их устранения

Телефон не звонит.

- Переключатель RINGER установлен в положение OFF. Установите его в положение HIGH или LOW (стр. 12 Оригинала).

- На другой линии присутствует вызов. (Если поступает внутренний вызов, слышны гудки каждые 15 секунд).

- Невозможно дозвониться при правильном наборе номера

- Проверьте правильность установки переключателя DIALING MODE (см. стр. 12 Оригинала).

- Аппарат не работает

- Подключение телефонного аппарата выполнено неправильно. (См. стр. 7 - 11 Оригинала).

- Сетевой адаптер не подключен к сети питания.

- Невозможно записать телефонные номера в память аппарата

- Телефонная трубка должна находиться на рычаге, а индикатор SP-PHONE не должен гореть.

- В процессе сохранения телефонных номеров не делайте паузы продолжительностью более 60 секунд.

- Телефонные номера невозможно занести в память аппарата, если сетевой адаптер не подключен к сети переменного тока.

- В момент занесения телефонного номера в память звонит телефон

- Снимите трубку, чтобы ответить на вызов. Программа сохранения номера при этом отменяется. После разговора по телефону повесьте трубку и снова вернитесь к сохранению нужного телефонного номера.

- Невозможно использовать кнопку SP-PHONE. Невозможно позвонить, используя назначенную для данного телефонного номера кнопку. Не функционирует автоматический выбор линии. Не работает интерком.

- Не подключен сетевой адаптер.

- На другом конце провода Вас вдруг перестали слышать

- Горит индикатор MUTE. Нажмите кнопку MUTE (см. стр. 35 Оригинала).

- При нажатии кнопки INTERCOM слышны гудки «занято»

- Интерком в данный момент используется кем-то другим. Подождите, пока линия не освободиться.

- Во время разговора по телефону загорается и мигает красным цветом индикатор другой линии

- На Ваш телефон поступил вызов по второй линии. Чтобы ответить на него, нажмите кнопку HOLD - этим Вы переведете занимаемую в данный момент линию в режим ожидания; затем нажмите кнопку той линии, чей индикатор мигает красным цветом. Чтобы вернуться к разговору с первым собеседником, нажмите кнопку его линии. (См. стр. 28 Оригинала).

- Нагрелся сетевой адаптер

- Ничего страшного, это обычное его состояние при правильной работе.

Стр. 40 Оригинала

Закрепление телефонного аппарата на стене

Телефонный аппарат можно закрепить на стене, используя крепежные шурупы.

1	Снимите с телефонного аппарата направляющую телефонной трубки, а затем переверните ее.

2	Закрепите направляющую трубки на телефонном аппарате выступом вверх.

3	Снизу ко дну телефонного аппарата прикреплена стенная крепежная рама - снимите ее.

4	Вставьте выступы крепежной рамы в прорези в корпусе телефонного аппарата, а затем надавите на нее в направлении стрелки.

5	Вверните в стену крепежные шурупы (чертеж см. внизу на стр. 41 Оригинала). К телефону подсоедините телефонный кабель. Другой конец кабеля воткните в телефонную розетку. Надежно повесьте телефон на стену, закрепив его на шурупах, как показано на рисунке.

Чтобы во время разговора временно повесить трубку без разрыва связи с собеседником, повесьте ее так, как это показано на рисунке.

Надпись к чертежу: Drill here - сверлить здесь.

Стр. 42 Оригинала.

Инструкции по обращению с аппаратом

При пользовании телефонным аппаратом уделяйте особое внимание нижеследующим советам.

Аккуратное обращение с аппаратом

- Источник питания: телефонный аппарат должен быть подключен к источнику питания такого типа, который описан в инструкции пользователя, или показан на корпусе аппарата.

- Хранение: Когда телефонный аппарат не используется, выключайте его питание. Если аппарат не используется в течение длительного  промежутка  времени, его следует полностью отключать от сети питания.

Установка телефона

Окружение

- Вода и Сырость: Запрещается устанавливать аппарат близко к воде, например, рядом с кухонной раковиной, ванной, тазами с водой и т. п. Также следует избегать мокрых поверхностей.

- Тепло: телефон следует устанавливать подальше от источников тепла: батарей отопления, электрических грелок и т. п. Также нельзя его устанавливать в помещениях с температурой выше 40°С или ниже 5°С.

Расположение:

- Не кладите на аппарат тяжелые предметы.

- Позаботьтесь о том, чтобы внутрь телефонного аппарата не попадали какие-либо предметы или жидкости. Не подвергайте аппарат действию дыма, пыли, механическим вибрациям или ударам.

- Аппарат располагайте на ровной поверхности.

- Телефон следует устанавливать вдалеке от бытовой аппаратуры, генерирующей магнитные поля.

Если наблюдается неисправная работа телефонного аппарата, отсоедините данный телефон от телефонной линии и подсоедините к ней другой, заведомо исправный телефон. Если исправный телефон работает нормально, необходимо устранить неисправность в первом телефоне. Если исправный телефон работает неправильно, обратитесь в телефонную компанию.

Предупреждение:

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО ВИДА ВЛАГИ.